ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

Генеральный план Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы 095-13-07-ГП-УЧ

2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

Генеральный план Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы 095-13-07-ГП-УЧ

Главный инженер							Г.А. Белинский

Начальник ДГП							Р.А. Хотулев

2013

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 095-13-07-ГП-УЧ-СП | Состав проектной документации | 2 |
| 095-13-07-ГП-УЧ-АК | Состав авторского коллектива | 3 |
| 095-13-07-ГП-УЧ-ТМ | Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение | 4 |
|  | Раздел 2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 10 |
|  | Раздел 3 Параметры функциональных зон | 12 |

Состав проектной документации

Генеральный план Соболинского сельского поселения

Пожарского муниципального района Приморского края

| Номер 2 2 | Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| кн1 | 095-13-07-ГП-УЧ | Книга 1 Положение о территориальном планировании |  |
| к1 | 095-13-07-ГП-УЧ | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 М 1:5 000 |
| к2 | 095-13-07-ГП-УЧ | Карта 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | М 1:25 000 М 1:5 000 |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| кн2 | 095-13-07-ГП-ОМ | Книга 2 Материалы по обоснованию |  |
| к3 | 095-13-07-ГП-ОМ | Карта 3 Карта использования территории поселения Карта с отображением существующих границ земель различных категорий поселения | М 1:25 000 М 1:5 000 М 1:50 000 |
| к4 | 095-13-07-ГП-ОМ | Карта 4 Карта ограничений | М 1:25 000 М 1:5 000 |
| к5 | 095-13-07-ГП-ОМ | Карта 5 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий поселения | М 1:25 000 М 1:5 000 М1:50 000 |
| к6 | 095-13-07-ГП-ОМ | Карта 6 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 М 1:5 000 |

| Номер | Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |
|  | 095-13-07-ГП-Д1, УЧ, ОМ | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – Часть 1 – комплект текстовых материалов в формате pdf, doc и картографических материалов в форматах tiff и mid mif (Mapinfo) | 1 диск |

3

Состав авторского коллектива

2

2

в разработке проекта Генеральный план Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края принимали участие:

| ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» Департамент градостроительного проектирования |  |
| --- | --- |
| Градостроительная часть |  |
| Начальник ДГП | Р.А. Хотулев |
| Главный инженер ДГП | Ж.В. Лончакова |
| Главный архитектор проекта | В.А. Бардунаева |
| Главный инженер проекта | О.С. Алексеенко |
| Архитектор | М.Д. Демченко |
| Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) |  |
| Инженер | М.А. Попова |
| Инженер | А.И. Харина |
| Экономика |  |
| Руководитель группы градостроительной экономики | О.В. Фролова |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |  |
| Инженер | Р.Е. Елшин |
| Инженер | С.А. Киселев |
| Промышленность |  |
| Ведущий инженер | Н.Б. Вильке |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Инженер | Р.В. Черкашин |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д. Бабкина |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |  |
| И.о. начальника инженерного отдела | Е.С. Горячева |
| ИТМ ГОЧС |  |
| Инженер ГО и ЧС | А.К. Щемелева |
| Экологическое состояние окружающей среды. Охрана окружающей среды |  |
| Инженер по охране окружающей среды | А.Д. Куренных |

Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| жилой фонд |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах с. Ясеневый |  |  |  |  |  |
| 15 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,24 тыс. м2 общей площади жилого фонда | планируемые | первая очередь | 0,64 |
| 16 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,16 тыс. м2 общей площади жилого фонда | планируемые | первая очередь | 0,46 |
| 17 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,16 тыс. м2 общей площади жилого фонда | планируемые | первая очередь | 0,5 |

| 18 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,28 тыс. м2 общей площади жилого фонда | планируемые | первая очередь | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,76 тыс. м2 общей площади жилого фонда | планируемые | расчетный срок | 1,9 |
| 20 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,44 тыс. м2 общей площади жилого фонда | планируемые | расчетный срок | 1,16 |
| 21 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,16 тыс. м2 общей площади жилого фонда | планируемые | первая очередь | 0,45 |
| социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах с. Соболиный |  |  |  |  |  |
| 8 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Магазин, 1х30 м2 торговой площади | планируемые | расчетный срок | 0,3 |
| 9 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятия общественного питания 1х8 мест | планируемые | первая очередь | 0,22 |
| 4 | Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х2 рабочих мест | планируемые | расчетный срок | 0,1 |
| 6 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Парк 1х0,6 га | планируемые | первая очередь | 0,6 |
| 7 | Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Баня 1х5 мест, прачечная самообслуживания на 1х10 кг белья в смену | планируемые | расчетный срок | 0,6 |
| 3 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Гостиница 1х5 мест | планируемые | расчетный срок | 0,2 |
| в планируемых границах с. Ясеневый |  |  |  |  |  |
| 22 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Магазин 1х30 м2 торговой площади | планируемые | расчетный срок | 0,25 |
| 14 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятие общественного питания, 1х12 мест | планируемые | первая очередь | 0,16 |
| 22 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Парк 1х0,3 га | планируемые | первая очередь | 0,3 |
| транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах с. Соболиный |  |  |  |  |  |
|  |  | улица параллельная ул. Таежная, протяженностью 0,03 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | улица Центральная, протяженностью 0,16 км | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | улица Школьная, протяженностью 0,34 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | улица Юбилейная, протяженностью 0,38 км | реконструируемые | расчетный срок |  |
|  |  | улица Центральная, протяженностью 0,47 км | реконструируемые | расчетный срок |  |
| в планируемых границах с. Ясеневый |  |  |  |  |  |
|  |  | улица Центральная, протяженностью 0,8 км | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | улица в западной части населенного пункта, являющаяся частью региональной автомобильной дороги «Ясневый - Олон», протяженностью 1,03 км | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Центральная, протяженностью 0,3 км | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | улица Широкая протяженностью 0,34 км | реконструируемые | расчетный срок |  |
|  |  | улица Школьная, протяженностью 0,26 км | реконструируемые | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах с. Соболиный |  |  |  |  |  |
| 32 | Зоны объектов инженерной инфраструктуры | Котельная | реконструируемые | первая очередь | 0,024 |
|  |  | Тепловые сети 2d 125, 263 п.м. | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Тепловые сети 2d 100, 196 п.м. | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Тепловые сети 2d 50, 50 п.м. | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Тепловые сети 2d 50, 65 п.м. | планируемые | расчетный срок |  |
|  |  | Тепловые сети 2d 100, 100 п.м | реконструируемые | первая очередь |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах с. Соболиный |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d160*9,1 L = 0,8 км | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d110*6,3 L = 1,23 км | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 L = 1,26 км | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 L = 0,53 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Насосная станция 2-го подъема | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | Резервуар чистой воды, объем 60 м3 | реконструируемые | первая очередь |  |
|  |  | Водозабор, производительность проектная 40,35 м3/сут | реконструируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах с. Ясеневый |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d160*9,1 L = 1,16 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d110*6,3 L = 0,61 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 L = 1,26 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Водонапорная башня | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Водозабор, производительность проектная 73,14 м3/сут | планируемые | первая очередь |  |
| водоотведение |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах с. Соболиный |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализация хозяйственно-бытовая Корсис d 150 L = 2,1 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Канализация хозяйственно-бытовая напорная, ПНД ПЭ80 SDR17,6 d40*2 L = 1,83 км | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Канализационная насосная станция, проектная производительность 1,44 м3/ч | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах с. Ясеневый |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализация хозяйственно-бытовая Корсис d 150 L = 2,04 км | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах Соболинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 30 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, производительность проектная 34,44 м3/сут | планируемые | первая очередь | 1,0 |
| 31 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, производительность проектная 62,43 м3/сут | планируемые | первая очередь | 1,0 |

Раздел 2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

| Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Размещение |  |  |  |
| АЗС | Проектом предусматривается на первую очередь строительство автозаправочной станции, в границах с. Ясеневый по ул. Центральная, IV-V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | IV-V | 100-50 |
| Автостанция | Проектом предусматривается на первую очередь строительство автостанции, в с. Соболиный по ул. Центральная, единовременной вместимости 25-50 мест с учетом требований Ведомственные строительные нормы ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции). | IV | 100* |
| Котельная МОУ № 10 | Проектом на первую очередь предусматривается реконструкция котельной школы № 10 с увеличением мощности V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50** |
| КОС | Проектом на первую очередь предусматривается строительство канализационных очистных сооружений и канализационной насосных станций в с. Соболиный мощностью 0,034 тыс. м3/сутки и в с. Ясеневый мощностью 0,062 тыс. м3/сутки с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | - | 100 |

Примечание:

*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации, передислокации или закрытия объекта.

Раздел 3 Параметры функциональных зон

Таблица 3.1 – Параметры функциональных зон

| индекс зоны | наименование функциональной зоны | площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. соболиный | с. ясеневый | соболинское сельское поселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
| Ж1 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 20,59 | 39,33 |  |
| Ж2 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | 1,46 |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | 2,26 | 0,79 |  |
| ОД2 | Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | 0,27 |  |  |
| ОД3 | Зоны объектов здравоохранения | 0,07 | 0,20 |  |
|  | Производственные зоны |  |  |  |
| П1 | Зоны промышленных объектов IV,V класса опасности |  |  | 1,99 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| П2 | Зоны объектов инженерной инфраструктуры | 0,71 |  | 2,00 |
| П3 | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | 0,23 | 0,25 | 0,44 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| СХ1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| СХ2 | Зоны ведения дачного хозяйства,садоводства, огородничества | 0,44 | 4,97 | 0,47 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р1 | Зоны лесов | 38,15 | 27,38 | 27857,60 |
| Р2 | Зоны природного ландшафта | 19,08 | 13,12 | 2,04 |
| Р3 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | 1,32 | 0,23 |  |
| Р4 | Зоны парков, скверов, бульваров | 0,60 | 0,34 |  |
|  | Зоны водных объектов | 0,21 | 0,34 | 207,10 |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН1 | Зоны кладбищ | 1,42 |  |  |
| СН2 | Зоны объектов размещения отходов потребления |  |  | 0,54 |
|  |  | 86,8 | 87,0 | 28072,2 |
| Итого: |  |  |  | 28245,9 |